DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DA MOVIMENTAZIONE

MANUALE DEI CARICHI

| Rev. n. | Arch. Francesco Garruzzo | Data | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Bergamo | Febbraio 2020 |  |

INDICE

- Dati anagrafici aziendali

- Normativa di riferimento

- Relazione introduttiva

- Metodo di calcolo

- Valutazione del rischio collaboratori scolastici scuola secondaria di 1° grado e primaria 5.1 Descrizione della movimentazione

5.2   Collaboratore scolastico maschio con età tra 1 8 e 45 anni

5.3   Collaboratore scolastico maschio con età super iore a 45 anni

5.4   Collaboratrice scolastica femmina con età tra 18 e 45 anni

5.5   Collaboratrice scolastica femmina con età supe riore a 45 anni

- Valutazione del rischio collaboratori scolastici scuola dell’infanzia 6.1 Descrizione della movimentazione

6.2   Collaboratore scolastico maschio con età tra 1 8 e 45 anni

6.3   Collaboratore scolastico maschio con età super iore a 45 anni

6.4   Collaboratrice scolastica femmina con età tra 18 e 45 anni

6.5   Collaboratrice scolastica femmina con età supe riore a 45 anni

- Valutazione del rischio docenti scuola dell’infanzia 7.1 Descrizione della movimentazione

7.2   Docente scuola dell’infanzia femmina con età t ra 18 e 45 anni

7.3   Docente scuola dell’infanzia femmina con età s uperiore a 45 anni

- Valutazione del rischio collaboratori scolastici durante assistenza disabili 8.1 Descrizione della movimentazione

8.2   Collaboratore scolastico maschio con età tra 1 8 e 45 anni

8.3   Collaboratore scolastico maschio con età super iore a 45 anni

8.4   Collaboratrice scolastica femmina con età tra 18 e 45 anni

8.5   Collaboratrice scolastica femmina con età supe riore a 45 anni

- Tabella riassuntiva valutazioni

- Conclusioni

- Procedura da adottare

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

1	DATI ANAGRAFICI AZIENDALI

Anagrafica

|  | Ragione Sociale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Attività | Istituto Scolastico |  |
|  | Sede Legale |  |  |
|  | Indirizzo |  |  |
|  | Comune |  |  |
|  | Provincia |  |  |
|  | Telefono |  |  |
|  | Fax |  |  |
|  | Figure e Responsabili |  |  |
|  | Datore di Lavoro |  |  |
|  | RSPP |  |  |
|  | RLS |  |  |
|  | Medico Competente |  |  |

2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano i principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la prevenzione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi qui trattata:

| Rif. Normativo | Contenuto |
| --- | --- |
| D.Lgs. 81/2008 | Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro |
| D.Lgs. 106/2009 | Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. |
|  | 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro |
| UNI ISO 11228-1:2009 | Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

3	RELAZIONE INTRODUTTIVA

Per movimentazione manuale dei carichi s’intende quel complesso di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari.

Una non corretta movimentazione manuale, infatti, può provocare distorsioni, lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute (il cosiddetto “colpo della strega”), ernie del disco (con possibile conseguente sciatalgia), strappi muscolari, fino alle lesioni dorso-lombari gravi.

Come conseguenza, le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale, sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità), rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro.

Infatti, circa il 20% degli infortuni lavorativi avviene a livello del rachide lombare in occasione di attività di sollevamento di oggetti pesanti eseguite in modo imprudente. I rischi collegati alla movimentazione manuale dei carichi coinvolgono molteplici elementi lavorativi ed individuali.

Una valutazione quantitativa dei rischi prenderà in esame:

- le caratteristiche del carico

- lo sforzo fisico richiesto

- le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.

Caratteristiche del carico

Per quanto riguarda le caratteristiche del carico, si potrebbe presentare un rischio (tra l’altro dorso-lombare)

quando:

il carico è troppo pesante

è ingombrante o difficile da afferrare

è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi

è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco

può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Sforzo fisico richiesto

Per quanto riguarda lo sforzo fisico si potrebbe presentare un rischio (tra l’altro dorso-lombare) quando:

è eccessivo

può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

può comportare un movimento brusco del carico

è compiuto con il corpo in posizione instabile.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio (tra l’altro dorso-lombare)

nei seguenti casi:

lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta

il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore

il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione

il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi

il pavimento o il punto di appoggio sono instabili

la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.

Esigenze connesse all’attività

sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare

Fattori individuali di rischio

inidoneità fisica al compito da svolgere

indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

Scelta del metodo di valutazione

- documento di valutazione dei rischi, attraverso un'attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte, ha individuato le classi omogenee e le mansioni dei lavoratori, con i rispettivi fattori di rischio.

Tra le mansioni, che i lavoratori svolgono all’interno della loro attività lavorativa, si ritiene che quelle che comportano dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi siano le seguenti: i collaboratori scolastici scuola secondaria di 1° grado e primaria durante le operazioni di pulizia dei locali scolastici, collaboratori scolastici scuola dell’infanzia durante le operazioni di pulizia dei locali scolastici e cambio per pulizia degli alunni della scuola e le docenti della scuola dell’infanzia durante l’attività di insegnamento. Non si ritengono sottoposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi i docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado ed il personale di segreteria.

Esistono alcuni metodi specifici per la valutazione del rischio legato alla MMC, il metodo NIOSH, il metodo OCRA, il metodo MAPO (specifico per Movimentazione e l'Assistenza dei Pazienti Ospedalizzati), il metodo analitico e qualitativo, ecc.

Vista la specificità delle mansioni svolte dai collaboratori scolastici e dalle docenti di scuola dell’infanzia si è deciso di utilizzare il metodo NIOSH per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi a cui sono sottoposti i lavori durante le operazioni di lavoro suddette.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

4	METODO DI CALCOLO

Si intende per movimentazione composta una movimentazione nel corso della quale le variabili in gioco che influenzano il PLR (peso limite raccomandato) variano in modo significativo.

Per il calcolo dell’indice di sollevamento complessivo ICS, sono state applicate le nuove formule del NIOSH per la movimentazione Multi Task (movimentazione composta), controllando, per ogni singola movimentazione, sia i parametri all’origine che al termine della stessa. L’indice di sollevamento per ogni singola movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due corrispondenti calcolati rispettivamente con i parametri rilevati all’origine della movimentazione e alla destinazione della stessa.

In tale caso occorre esaminare separatamente le diverse modalità di movimentazione, con la procedura qui di seguito indicata.

- Calcolare il PLR per ogni modalità di movimentazione senza tenere conto del moltiplicatore di frequenza; tale valore sarà indicato con (FIPLR )

- Calcolare il STPLR di ogni modalità, moltiplicando il FIPLR x i rispettivi FM calcolati come se la movimentazione fosse la sola

- Calcolare l’indice di sollevamento LI senza tenere conto del moltiplicatore di frequenza; tale valore sarà calcolato come rapporto tra il peso massimo sollevato e FIPLR e sarà indicato con (FILI)

- Calcolare il STLI di ogni modalità, dividendo il peso medio L per il rispettivo STPLR

A questo punto occorrerà ordinare le diverse modalità di sollevamento in ordine decrescente di STLI (in pratica in ordine decrescente di sforzo fisico)

Per calcolare ICS (Indice di sollevamento composto) dell’intera movimentazione composta dalle singole movimentazioni esaminate, occorrerà applicare la seguente formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Per il calcolo dell’indice di sollevamento complessivo ICS, sono state applicate le nuove formule del NIOSH per la movimentazione Multi Task (movimentazione composta), controllando, per ogni singola movimentazione, sia i parametri all’origine che al termine della stessa. L’indice di sollevamento per ogni singola movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due corrispondenti calcolati rispettivamente con i parametri rilevati all’origine della movimentazione e alla destinazione della stessa.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PRIMARIA

5.1 DESCRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE

Il tempo giornaliero dedicato alle operazioni di pulizia dei locali scolastici dai collaboratori scolastici della scuola secondaria di I° grado e primaria dipendenti dell’Istituto Comprensivo Statale “D. Settesoldi” di Vecchiano (PI) è pari a circa due ore giornaliere. In base alle informazioni forniteci dall’Istituto Scolastico si ritiene che ogni collaboratore scolastico movimenti giornalmente il secchio dell’acqua relativamente alle fasi di riempimento e svuotamento in quanto per il trasporto del secchio i collaboratori scolastici dispongono di appositi cartelli porta attrezzature. Inoltre, nel più gravoso dei casi, ogni collaboratore scolastico movimenta circa 105 sedie durante il turno di lavoro.

Per procedere al calcolo abbiamo valutato nel particolare le seguenti movimentazioni:

movimentazione n. 1 sollevamento del secchio dell’acqua per il riempimento dal carrello per le pulizie al lavabo (peso 1 kg n. gesti/min 0,008);

movimentazione n. 2 sollevamento del secchio dell’acqua riempito dal lavabo al carrello delle pulizie (peso 3,5 kg n. gesti/min 0,008);

movimentazione n. 3 sollevamento del secchio dell’acqua per lo svuotamento dal carrello per le pulizie al lavabo (peso 3,5 kg n. gesti/min 0,008);

movimentazione n. 4 sollevamento del secchio dell’acqua svuotato dal lavabo al carrello delle pulizie (peso 1 kg n. gesti/min 0,008);

movimentazione n.5 sollevamento di n. 105 sedie da terra a sopra il banco (peso 4 kg n. gesti/min 0,875); movimentazione n.6 sollevamento di n. 105 sedie da terra a sopra il banco (peso 4 kg n. gesti/min 0,875);

I collaboratori scolastici sono stati divisi nelle seguenti categorie in base al sesso ed all’età:

maschio con età tra 18 e 45 anni;

maschio con età superiore a 45 anni;

femmina con età tra 18 e 45 anni;

femmina con età superiore a 45 anni;

Per ognuna delle categorie sono state valutate le 6 movimentazioni suddette.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

5.2 COLLABORATORE SCOLASTICO MASCHIO CON ETÀ TRA 18	E 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | M |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 25 Kg |
| Età | >18 Età <=45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 4 | 25 |  | 70 |  | 25 |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 5 | Origine | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 22,692 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 22,431 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 22,431 |
| 6 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 22,692 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 8 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 25 | 18,072 |  | 0,95 |  | 17,168 |  | 0,055 |  |  | 0,058 |  | 5 |  |
| 2 |  | 25 | 18,072 |  | 0,95 |  | 17,168 |  | 0,194 |  |  | 0,204 |  | 1 |  |
| 3 |  | 25 | 18,072 |  | 0,95 |  | 17,168 |  | 0,194 |  |  | 0,204 |  | 1 |  |
| 4 |  | 25 | 18,072 |  | 0,95 |  | 17,168 |  | 0,055 |  |  | 0,058 |  | 5 |  |
| 5 |  | 25 | 22,431 |  | 0,89 |  | 19,964 |  | 0,178 |  |  | 0,2 |  | 3 |  |
| 6 |  | 25 | 22,431 |  | 0,89 |  | 19,964 |  | 0,178 |  |  | 0,2 |  | 3 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,23

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA VERDE |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

Nessuna misura di prevenzione obbligatoria

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

5.3 COLLABORATORE SCOLASTICO MASCHIO CON ETÀ SUPERI ORE A 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | M |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 20 Kg |
| Età | Età > 45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 0 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 4 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 16,835 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 5 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 0,95 | 15,993 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 16,835 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 17,945 |
| 6 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 19,109 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,069 |  |  | 0,073 |  | 5 |  |
| 2 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,242 |  |  | 0,255 |  | 2 |  |
| 3 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,242 |  |  | 0,255 |  | 2 |  |
| 4 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,069 |  |  | 0,073 |  | 5 |  |
| 5 |  | 20 | 15,993 |  | 0,89 |  | 14,234 |  | 0,25 |  |  | 0,281 |  | 1 |  |
| 6 |  | 20 | 17,945 |  | 0,89 |  | 15,971 |  | 0,223 |  |  | 0,25 |  | 4 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,29

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA VERDE |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

Nessuna misura di prevenzione obbligatoria

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 11 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

5.4 COLLABORATRICE SCOLASTICA FEMMINA CON ETÀ TRA 1 8 E 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 20 Kg |
| Età | >18 Età <=45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 4 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 5 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 0,95 | 15,993 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 16,835 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 17,945 |
| 6 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 18,154 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 12 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,069 |  |  | 0,073 |  | 5 |  |
| 2 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,242 |  |  | 0,255 |  | 2 |  |
| 3 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,242 |  |  | 0,255 |  | 2 |  |
| 4 |  | 20 | 14,458 |  | 0,95 |  | 13,735 |  | 0,069 |  |  | 0,073 |  | 5 |  |
| 5 |  | 20 | 15,993 |  | 0,89 |  | 14,234 |  | 0,25 |  |  | 0,281 |  | 1 |  |
| 6 |  | 20 | 17,945 |  | 0,89 |  | 15,971 |  | 0,223 |  |  | 0,25 |  | 4 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,29

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA VERDE |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

Nessuna misura di prevenzione obbligatoria

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 13 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

5.5 COLLABORATRICE SCOLASTICA FEMMINA CON ETÀ SUPER IORE A 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 15 Kg |
| Età | Età > 45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,008 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 4 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,875 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 5 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 0,95 | 11,995 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 12,626 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 13,459 |
| 6 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 13,615 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 14 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 15 | 10,843 |  | 0,95 |  | 10,301 |  | 0,092 |  |  | 0,097 |  | 5 |  |
| 2 |  | 15 | 10,843 |  | 0,95 |  | 10,301 |  | 0,323 |  |  | 0,34 |  | 2 |  |
| 3 |  | 15 | 10,843 |  | 0,95 |  | 10,301 |  | 0,323 |  |  | 0,34 |  | 2 |  |
| 4 |  | 15 | 10,843 |  | 0,95 |  | 10,301 |  | 0,092 |  |  | 0,097 |  | 5 |  |
| 5 |  | 15 | 11,995 |  | 0,89 |  | 10,676 |  | 0,333 |  |  | 0,375 |  | 1 |  |
| 6 |  | 15 | 13,459 |  | 0,89 |  | 11,979 |  | 0,297 |  |  | 0,334 |  | 4 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,39

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA VERDE |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

Nessuna misura di prevenzione obbligatoria

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 15 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA DELL’INFANZIA

6.1 DESCRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE

I collaboratori scolastici di scuola dell’infanzia oltre alle operazioni di pulizia dei locali scolastici devono effettuare anche operazioni di sollevamento degli alunni della scuola per le operazioni di pulizia e cambio dei bambini stessi. In base alle informazioni forniteci dall’Istituto Scolastico si ritiene che ogni collaboratore scolastico movimenti giornalmente il secchio dell’acqua relativamente alle fasi di riempimento e svuotamento in quanto per il trasporto i collaboratori scolastici dispongono di appositi cartelli porta attrezzature e n. 2 sollevamenti giornalieri di bambini per operazioni di pulizia e cambio. Inoltre nel più gravoso dei ca si ogni collaboratore scolastico movimenta durante le operazioni di pulizia 54 sedie. A differenza dei collaboratori scolastici della scuola secondaria di 1° grado e pr imaria il rischio da movimentazione manuale dei carichi è presente durante l’intera giornata lavorativa (6 ore) e non è limitato alle 2 ore giornaliere in cui si effettuano le operazioni di pulizia dei locali scolastici.

Per procedere al calcolo abbiamo valutato nel particolare le seguenti movimentazioni:

movimentazione n. 1 sollevamento del secchio dell’acqua per il riempimento dal carrello per le pulizie al lavabo (peso 1 kg n. gesti/min 0,005);

movimentazione n. 2 sollevamento del secchio dell’acqua riempito dal lavabo al carrello delle pulizie (peso 5 kg n. gesti/min 0,005);

movimentazione n. 3 sollevamento del secchio dell’acqua per lo svuotamento dal carrello per le pulizie al lavabo (peso 5 kg n. gesti/min 0,005);

movimentazione n. 4 sollevamento del secchio dell’acqua svuotato dal lavabo al carrello delle pulizie (peso 1 kg n. gesti/min 0,005);

movimentazione n. 5 sollevamento di n. 2 bambini al primo anno scolastico ogni giorno (peso stimato 14,5 kg n. gesti/min 0,001);

movimentazione n. 6 sollevamento di n. 54 sedie da terra a sopra il banco (peso 4 kg n. gesti/min 0,3); movimentazione n.7 sollevamento di n. 54 sedie da sopra il banco a terra (peso 4 kg n. gesti/min 0,3);

I collaboratori scolastici sono stati divisi nelle seguenti categorie in base al sesso ed all’età:

maschio con età tra 18 e 45 anni;

maschio con età superiore a 45 anni;

femmina con età tra 18 e 45 anni;

femmina con età superiore a 45 anni;

Per ognuna delle categorie sono state valutate le 7 movimentazioni suddette.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 16 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

6.2 COLLABORATORE SCOLASTICO MASCHIO CON ETÀ TRA 18	E 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | M |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 25 Kg |
| Età | >18 Età <=45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 2 a 8 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 14,5 | 25 |  | 70 |  | 25 |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,01 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |
| 7 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 19,024 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 18,072 |
| 5 | Origine | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 22,692 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 22,431 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 0,95 | 19,992 |
| 6 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 21,044 |
| 7 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 22,431 |
| 7 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 22,692 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 17 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 25 | 18,072 |  | 0,85 |  | 15,361 |  | 0,055 |  |  | 0,065 |  | 6 |  |
| 2 |  | 25 | 18,072 |  | 0,85 |  | 15,361 |  | 0,194 |  |  | 0,228 |  | 3 |  |
| 3 |  | 25 | 18,072 |  | 0,85 |  | 15,361 |  | 0,194 |  |  | 0,228 |  | 3 |  |
| 4 |  | 25 | 18,072 |  | 0,85 |  | 15,361 |  | 0,055 |  |  | 0,065 |  | 6 |  |
| 5 |  | 25 | 22,431 |  | 0,85 |  | 19,066 |  | 0,646 |  |  | 0,761 |  | 1 |  |
| 6 |  | 25 | 19,992 |  | 0,837 |  | 16,733 |  | 0,2 |  |  | 0,239 |  | 2 |  |
| 7 |  | 25 | 22,431 |  | 0,837 |  | 18,775 |  | 0,178 |  |  | 0,213 |  | 5 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,78

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA VERDE |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

Nessuna misura di prevenzione obbligatoria

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 18 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

6.3 COLLABORATORE SCOLASTICO MASCHIO CON ETÀ SUPERI ORE A 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | M |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 20 Kg |
| Età | Età > 45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 2 a 8 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 14,5 | 25 |  | 70 |  | 25 |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,01 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |
| 7 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 5 | Origine | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 18,154 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 17,945 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 0,95 | 15,993 |
| 6 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 16,835 |
| 7 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 17,945 |
| 7 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 18,154 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 19 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,069 |  |  | 0,081 |  | 6 |  |
| 2 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,242 |  |  | 0,285 |  | 3 |  |
| 3 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,242 |  |  | 0,285 |  | 3 |  |
| 4 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,069 |  |  | 0,081 |  | 6 |  |
| 5 |  | 20 | 17,945 |  | 0,85 |  | 15,253 |  | 0,808 |  |  | 0,951 |  | 1 |  |
| 6 |  | 20 | 15,993 |  | 0,837 |  | 13,386 |  | 0,25 |  |  | 0,299 |  | 2 |  |
| 7 |  | 20 | 17,945 |  | 0,837 |  | 15,02 |  | 0,223 |  |  | 0,266 |  | 5 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,97

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA GIALLA |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazi one degli addetti

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

6.4 COLLABORATRICE SCOLASTICA FEMMINA CON ETÀ TRA 1 8 E 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 20 Kg |
| Età | >18 Età <=45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 2 a 8 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 14,5 | 25 |  | 70 |  | 25 |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,01 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |
| 7 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 15,219 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 14,458 |
| 5 | Origine | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 18,154 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 17,945 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 0,95 | 15,993 |
| 6 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 16,835 |
| 7 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 17,945 |
| 7 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 18,154 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 21 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,069 |  |  | 0,081 |  | 6 |  |
| 2 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,242 |  |  | 0,285 |  | 3 |  |
| 3 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,242 |  |  | 0,285 |  | 3 |  |
| 4 |  | 20 | 14,458 |  | 0,85 |  | 12,289 |  | 0,069 |  |  | 0,081 |  | 6 |  |
| 5 |  | 20 | 17,945 |  | 0,85 |  | 15,253 |  | 0,808 |  |  | 0,951 |  | 1 |  |
| 6 |  | 20 | 15,993 |  | 0,837 |  | 13,386 |  | 0,25 |  |  | 0,299 |  | 2 |  |
| 7 |  | 20 | 17,945 |  | 0,837 |  | 15,02 |  | 0,223 |  |  | 0,266 |  | 5 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,97

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA GIALLA |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazi one degli addetti

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 22 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

6.5 COLLABORATRICE SCOLASTICA FEMMINA CON ETÀ SUPER IORE A 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 15 Kg |
| Età | Età > 45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 2 a 8 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 1 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 2 |  |  | 3,5 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 3 |  |  | 3,5 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 4 |  |  | 1 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 0,005 |  | MEDIOCRE |
| 5 |  |  | 14,5 | 25 |  | 70 |  | 25 |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,01 |  | MEDIOCRE |
| 6 |  |  | 4 | 25 |  | 50 |  | 25 |  | 100 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |
| 7 |  |  | 4 | 25 |  | 100 |  | 25 |  | 70 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 2 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 2 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 3 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 3 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 4 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 1 | 11,414 |
| 4 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 0,904 | 0,95 | 10,843 |
| 5 | Origine | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 13,615 |
| 5 | Destinazione | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 13,459 |
| 6 | Origine | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 0,95 | 11,995 |
| 6 | Destinazione | 0,925 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 12,626 |
| 7 | Origine | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 13,459 |
| 7 | Destinazione | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 13,615 |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 23 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 15 | 10,843 |  | 0,85 |  | 9,217 |  | 0,092 |  |  | 0,109 |  | 6 |  |
| 2 |  | 15 | 10,843 |  | 0,85 |  | 9,217 |  | 0,323 |  |  | 0,38 |  | 3 |  |
| 3 |  | 15 | 10,843 |  | 0,85 |  | 9,217 |  | 0,323 |  |  | 0,38 |  | 3 |  |
| 4 |  | 15 | 10,843 |  | 0,85 |  | 9,217 |  | 0,092 |  |  | 0,109 |  | 6 |  |
| 5 |  | 15 | 13,459 |  | 0,85 |  | 11,44 |  | 1,077 |  |  | 1,267 |  | 1 |  |
| 6 |  | 15 | 11,995 |  | 0,837 |  | 10,04 |  | 0,333 |  |  | 0,398 |  | 2 |  |
| 7 |  | 15 | 13,459 |  | 0,837 |  | 11,265 |  | 0,297 |  |  | 0,355 |  | 5 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 1,29

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazi one degli addetti Obbligo di visite mediche

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 24 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA

7.1 DESCRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE

La mansione di docente della scuola dell'infanzia prevede di prendere in braccio più volte, durante l' orario di lavoro, i bambini che frequentano la scuola. Si è scelto di analizzare in particolare il periodo dell'inserimento dei bambini, si ritiene che tale periodo sia quello che comporti i maggiori rischi derivanti dalla movimentazione manuale in quanto i bambini, in particolare quelli al primo anno, devono ambientarsi all'interno dell'ambiente scolastico.

In base alle informazioni forniteci dall’Istituto Scolastico si ritiene che nella peggiore delle ipotesi ogni docente di scuola dell’infanzia effettui le seguenti movimentazioni:

movimentazione n. 1 sollevamento di n. 2 bambini al primo anno scolastico ogni ora di lavoro (peso stimato 14,5 kg n. gesti/min 0,03);

I docenti di scuola dell’infanzia sono stati divisi nelle seguenti categorie in base al sesso ed all’età:

femmina con età tra 18 e 45 anni;

femmina con età superiore a 45 anni;

Per ognuna delle categorie è stata valutata la movimentazione suddetta.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 25 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

7.2 DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA FEMMINA CON ETÀ TR A 18 E 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 20 Kg |
| Età | >18 Età <=45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 2 a 8 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 14,58 | 25 |  | 70 |  | 25 |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,03 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 18,154 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 17,945 |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 20 | 17,945 |  | 0,85 |  | 15,253 |  | 0,812 |  |  | 0,956 |  | 1 |  |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 26 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 0,96

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA GIALLA |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazi one degli addetti

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 27 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

7.3 DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA FEMMINA CON ETÀ SU PERIORE A 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 15 Kg |
| Età | Età > 45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Da 2 a 8 ore

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 14,5 | 25 |  | 70 |  | 25 |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,03 |  | MEDIOCRE |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,985 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 13,615 |
| 1 | Destinazione | 0,925 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 13,459 |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova Numeraz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 15 | 13,459 |  | 0,85 |  | 11,44 |  | 1,077 |  |  | 1,267 |  | 1 |  |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 28 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 1,27

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  | Indice di sollevamento <= 0,85 |  | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |
|  | FASCIA GIALLA |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |
|  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  | CLASSE DI RISCHIO |  |  |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  |  |  |

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazi one degli addetti Obbligo di visite mediche

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 29 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLABORATORI SCOLASTICI DURANTE ASSISTENZA DISABILI

8.1 DESCRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei rischi viene effettuata per i collaboratori scolastici che effettuano assistenza per disabili.

Infatti i collaboratori scolastici, in caso di presenza di disabili, accompagnano gli alunni in bagno e provvedono a spostarli dalla sedia a rotelle alla tazza, si considera che questa operazione venga svolta mediamente n. 5 volte al giorno.

Il peso degli alunni disabili è stato stimato in 35 kg circa in base alle curve di crescita.

Per la presente valutazione è stato scelto il metodo NIOSH riducendo il peso degli alunni disabili a 15 kg in quanto parzialmente collaboranti. Gli altri metodi di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (OCRA, analitico e qualitativo, ecc.) risultano non applicabili, compreso il metodo MAPO (specifico per Movimentazione e l'Assistenza dei Pazienti Ospedalizzati) che sarebbe adeguato per attività di movimentazione ed assistenza ma risulta non applicabile in quanto specifico per ambienti ospedalieri, case di riposo, etc.

In base alle informazioni suddette si ritiene che nella peggiore delle ipotesi i collaboratori scolastici effettuino giornalmente la seguente movimentazione:

movimentazione n. 1 sollevamento di alunni disabili per un massimo di n. 5 movimentazioni ogni giornata di lavoro (peso stimato 15 kg n. gesti/min 1);

I collaboratori scolastici sono stati divisi nelle seguenti categorie in base al sesso ed all’età:

maschio con età tra 18 e 45 anni;

maschio con età superiore a 45 anni;

femmina con età tra 18 e 45 anni;

femmina con età superiore a 45 anni;

Per ognuna delle categorie è stata valutata la movimentazione suddetta.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 30 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

8.2 COLLABORATORE SCOLASTICO MASCHIO CON ETÀ TRA 18	E 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | M |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 25 Kg |
| Età | >18 Età <=45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Meno di 1 ora

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 15 | 30 |  | 110 |  | 30 |  | 110 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 1 |  | SCARSO |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 15,17 |
| 1 | Destinazione | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 15,17 |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  | Numeraz. |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 25 | 15,17 |  | 0,94 |  | 14,26 |  | 0,989 |  |  | 1,052 |  | 1 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 1,05

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 31 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CLASSE DI RISCHIO

FASCIA ROSSA

PRESCRIZIONI

È necessaria l’attività di addestramento e formazione degli addetti Obbligo di visite mediche

Prevedere la reingegnerizzazione della movimentazione incaricando altri addetti che possano collaborare all’assistenza del disabile

Valutare la possibilità di fornire un sollevatore meccanico

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 32 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

8.3 COLLABORATORE SCOLASTICO MASCHIO CON ETÀ SUPERI ORE A 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | M |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 20 Kg |
| Età | Età > 45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Meno di 1 ora

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 15 | 30 |  | 110 |  | 30 |  | 110 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 1 |  | SCARSO |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 12,136 |
| 1 | Destinazione | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 12,136 |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  | Numeraz. |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 20 | 12,136 |  | 0,94 |  | 11,408 |  | 1,236 |  |  | 1,315 |  | 1 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 1,32

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 33 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CLASSE DI RISCHIO

FASCIA ROSSA

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazi one degli addetti Obbligo di visite mediche

Prevedere la reingegnerizzazione della movimentazione incaricando altri addetti che possano collaborare all’assistenza del disabile

Valutare la possibilità di fornire un sollevatore m eccanico

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 34 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

8.4 COLLABORATRICE SCOLASTICA FEMNMINA CON ETÀ TRA	18 E 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 20 Kg |
| Età | >18 Età <=45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Meno di 1 ora

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 15 | 30 |  | 110 |  | 30 |  | 110 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 1 |  | SCARSO |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 12,136 |
| 1 | Destinazione | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 12,136 |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  | Numeraz. |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 20 | 12,136 |  | 0,94 |  | 11,408 |  | 1,236 |  |  | 1,315 |  | 1 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 1,32

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 35 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CLASSE DI RISCHIO

FASCIA ROSSA

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazi one degli addetti Obbligo di visite mediche

Prevedere la reingegnerizzazione della movimentazione incaricando altri addetti che possano collaborare all’assistenza del disabile

Valutare la possibilità di fornire un sollevatore m eccanico

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 36 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

8.5 COLLABORATRICE SCOLASTICA FEMNMINA CON ETÀ SUPE RIORE A 45 ANNI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - D. LGS. 81/08)

| Sesso | F |
| --- | --- |
| Limite Ponderale Generico (CP) | 15 Kg |
| Età | Età > 45 |

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI

Durata Movimentazione : Meno di 1 ora

|  |  |  | Peso |  | Posiz. mani risp. baricentro |  |  |  |  |  |  | Spost. |  | Angolo asimmetria |  |  |  | Frequenz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV n° |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | Giudizio |
|  |  |  |  |  | Origine |  |  |  | Destinazione |  |  |  |  | Origine |  | Destinaz. |  | N° | Tipo Presa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertic. |  |  |  |  |  | gesti/min |  |
|  |  |  | PS |  | CO | AO |  |  | CD | AD |  | B |  | DO |  | DD |  | F |  |
| 1 |  |  | 15 | 30 |  | 110 |  | 30 |  | 110 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 1 |  | SCARSO |

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR

| MOV | Misurazioni | fcA | fcB | fcC | fcD | fcE | Peso Limite Racc. FiPLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Origine | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 9,102 |
| 1 | Destinazione | 0,895 | 1 | 0,833 | 0,904 | 0,9 | 9,102 |

CALCOLO DI FiPLR,  STIS e RINUMERAZIONE

|  | MOV | Lim.P. |  | Minimo FiPLR |  | F.corr. |  | fcFxFIPLR |  | PS/FIPLR |  |  | PS/STPLR |  | Nuova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg |  | Origine/Dest. |  | Freq |  |  |  |  |  |  |  |  | Numeraz. |
|  | n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LPG |  | FiPLR |  | fcF |  | STPLR |  | FiIS |  |  | STIS |  | N |
| 1 |  | 15 | 9,102 |  | 0,94 |  | 8,556 |  | 1,648 |  |  | 1,753 |  | 1 |  |

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO

Dalla formula:

ICS = STLI1 + ∑ ∆ LI

In cui:

- ∆ LI = [FILI2 x ( 1/FM 1,2 -  1/FM 1)] +  [FILI3 x ( 1/FM 1,2,3 -  1/FM 1,2)] + …..

+ [FILIn x ( 1/FM 1,2,3,…,n	-  1/FM 1,2,3,…., (n-1)  )]

Si ottiene:

ICS = 1,75

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 37 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

CLASSE DI RISCHIO

FASCIA ROSSA

PRESCRIZIONI

E’ necessaria l’attività di addestramento e formazione degli addetti Obbligo di visite mediche

Prevedere la reingegnerizzazione della movimentazione incaricando altri addetti che possano collaborare all’assistenza del disabile

Valutare la possibilità di fornire un sollevatore meccanico

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 38 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

9	TABELLA RIASSUNTIVA VALUTAZIONI

Per il calcolo del PLR (peso limite raccomandato) e dell’indice di sollevamento IS, sono state applicate le nuove formule del NIOSH, controllando, per ogni singola movimentazione, sia i parametri all’origine che al termine della stessa. L’indice di sollevamento per ogni singola movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due corrispondenti calcolati rispettivamente con i parametri rilevati all’origine della movimentazione e alla destinazione della stessa. Per la movimentazione MultiTask sono sempre stati analizzati i parametri all’Origine ed alla Destinazione ed è stata applicata la teoria del NIOSH che consente il calcolo dell’indice di sollevamento composto complessivo che si ottiene sommando i contributi di tutte le diverse movimentazioni all’indice di sollevamento della movimentazione più svantaggiosa per il lavoratore.

|  | N. |  |  | Mansione |  |  | Lavoratore |  |  | IS/ICS |  | Classe di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rischio |
| 01 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Maschio con età tra 18 e 45 anni |  | 0,23 |  |  | FASCIA VERDE |
|  |  |  |  | secondaria di 1° grado e primaria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Maschio con età superiore a 45 |  | 0,29 |  |  | FASCIA VERDE |
|  |  |  |  | secondaria di 1° grado e primaria |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Femmina con età tra 18 e 45 |  | 0,29 |  |  | FASCIA VERDE |
|  |  |  |  | secondaria di 1° grado e primaria |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Femmina con età superiore a 45 |  | 0,39 |  |  | FASCIA VERDE |
|  |  |  |  | secondaria di 1° grado e primaria |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Maschio con età tra 18 e 45 anni |  | 0,78 |  |  | FASCIA VERDE |
|  |  |  |  | dell’infanzia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Maschio con età superiore a 45 |  | 0,97 |  |  | FASCIA GIALLA |
|  |  |  |  | dell’infanzia |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Femmina con età tra 18 e 45 |  | 0,97 |  |  | FASCIA GIALLA |
|  |  |  |  | dell’infanzia |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Collaboratore scolastico scuola |  |  | Femmina con età superiore a 45 |  | 1,29 |  |  | FASCIA ROSSA |
|  |  |  |  | dell’infanzia |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  | Docente scuola dell’infanzia |  |  | Femmina con età tra 18 e 45 |  | 0,96 |  |  | FASCIA GIALLA |
|  |  |  |  |  |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Docente scuola dell’infanzia |  |  | Femmina con età superiore a 45 |  | 1,27 |  |  | FASCIA ROSSA |
|  |  |  |  |  |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Collaboratori scolastici addetti ad |  |  | Maschio con età tra 18 e 45 anni |  | 1,05 |  |  | FASCIA ROSSA |
|  |  |  |  | assistenza disabili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Collaboratori scolastici addetti ad |  |  | Maschio con età superiore a 45 |  | 1,32 |  |  | FASCIA ROSSA |
|  |  |  |  | assistenza disabili |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Collaboratori scolastici addetti ad |  |  | Femmina con età tra 18 e 45 |  | 1,32 |  |  | FASCIA ROSSA |
|  |  |  |  | assistenza disabili |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Collaboratori scolastici addetti ad |  |  | Femmina con età superiore a 45 |  | 1,75 |  |  | FASCIA ROSSA |
|  |  |  |  | assistenza disabili |  |  | anni |  |  |  |  |  |
| Legenda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IS |  | = Indice di Sollevamento (movimentazione tipo MonoTask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICS |  | = Indice di Sollevamento (movimentazione tipo MultiTask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  | SS = Sollevamento semplice (monotask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SC = Sollevamento composto (multitask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

|  | LIVELLO |  |  | INDICE DI SOLLEVAMENTO |  | MISURE DI PREVENZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASCIA VERDE |  |  | Indice di sollevamento <= 0,85 | Nessuna misura di prevenzione obbligatoria |  |  |
|  | FASCIA GIALLA |  |  | 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |  |
|  |  |  |  |  |  | formazione degli addetti |  |
|  | FASCIA ROSSA |  |  |  | E’ necessaria l’attività di addestramento e |  |  |
|  |  |  |  | Indice di Sollevamento > 0,99 |  | formazione degli addetti |  |
|  |  |  |  |  |  | Obbligo di visite mediche |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  | Documento di Valutazione dei Rischi |  |  |  |
|  |  |  |  | Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” |  | Bergamo(BG) |  |

10 CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione del rischio conseguente a Movimentazione Manuale dei Carichi:

È stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verif icano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

| Figure | Nominativo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro | Dott. Alessandro Salerni |  |
| Resp. Serv. Prev. Protezione | Arch. Massimiliano Boschi |  |
| Rappr. dei Lav. per la Sicurezza | Sig.ra Carlotta Leone |  |
| Medico Competente | Dott. Renato Barbieri |  |
| Vecchiano, 19/10/2017 |  |  |

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 40 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

11 PROCEDURE DA ADOTTARE

Si individuano le misure da adottare per i sopraccitati rischi si dichiara inoltre che il Datore di Lavoro si riserva comunque di rivalutare ogni singolo caso specifico.

PROCEDURE DA ADOTTARE PER IL SOLLEVAMENTO BAMBINI SCUOLA PER L’INFANZIA

PREMESSA

Nella movimentazione di un bambino della scuola per l’infanzia , agire in maniera sbagliata o comunque non riflettendo su quello che si sta per fare può essere pericoloso per il rachide. Infatti le azioni che si devono compiere devono essere intraprese applicando le corrette manovre di movimentazione, riflettendo quindi su come creare una buona base di appoggio e un giusto equilibrio, scomponendo il movimento in più fasi, pensando alle prese giuste.

MODALITÀ’ COMPORTAMENTALI DELL’OPERATORE

- a - evitare di flettere la schiena, utilizzando la flessione delle ginocchia;

- b - ampliare la base di appoggio, e quindi le condizioni di equilibrio, allargando e flettendo le gambe , in senso trasversale o longitudinale a seconda della direzione dello spostamento.

- c - avvicinarsi il più possibile al bambino da sollev are;

- d - garantirsi una buona presa del bambino (sottoscapolare)

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 41 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  | 5 |

Esempio di come si deve sollevare in maniera corretta un carico da terra

Secondo la postura, per un carico di 50 Kg. la forza che viene esercitata a livello delle vertebre lombari è di 750 Kg. o 150 Kg.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 42 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |

RIEPILOGO LIMITE PONDERALE GENERICO

|  | CATEGORIA | LIMITE PONDERALE GENERICO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maschi con età compresa tra 18 e 45 anni | 25 kg |
| 2 | Maschi con età superiore a 45 anni | 20 kg |
| 3 | Femmine con età compresa tra 18 e 45 anni | 20 kg |
| 4 | Femmine con età superiore a 45 anni | 15 kg |

Valori di riferimento ottenuti secondo i dati forniti dalla ISO 11228-1 e dalla UNI EN 1005-2 da applicare nella procedura per il calcolo del peso raccomandato.

| Documento di Valutazione dei Rischi |  | 43 |
| --- | --- | --- |
| Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” | Bergamo(BG) |  |